ИП Ведренников А.Ю.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На земельных участках с кадастровыми номерами 07:04:5100000:118; 07:04:1600017:2; 07:04:1600017:124

по адресу: КБР Прохладненский район, в границах земель муниципального образования с.п. ст. Солдатская

г. Прохладный, 2020 г.

Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 07:04:5100000:118; 07:04:1600017:2; 07:04:1600017:124 расположенных по адресу: КБР Прохладненский район, в границах земель муниципального образования с.п. ст. Солдатская  в части уменьшения размеров отступов от границ со смежными земельными участками до 0 м в связи с тем, что проектируемые здания будут пересекать границы земельных участков по смежным границам.

- Климатическая характеристика земельного участка

-климатический район III;

-климатический подрайон В;

-расчетная температура наружного воздуха самой

холодной пятидневки - 18°С;

-сейсмичность - 8 баллов;

-нормативный скоростной напор ветра - 70 кг/кв. м; нормативный снеговой покров на 1 кв. м горизонтальной поверхности земли -100 кг;

нормативная глубина сезонного промерзания грунта в основании - 0,9 м;

- Функциональное назначение предполагаемого к размещению объекта

Функциональное назначение предполагаемых к размещению объектов («Птичник») определено правилами землепользования и застройки с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района КБР, утвержденными решением совета местного самоуправления муниципального образования с.п. ст. Солдатская Прохладненского муниципального района №85/2 от 13.02.2020 г.  и выполнено в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана.

Территория земельных участков ограничена незастроенными землями сельскохозяйственного назначения со всех сторон.

Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) для этой территории установлена территориальная зона СХ (Зона сельскохозяйственного использования).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной территории -

- Минимальный размер земельного участка– 500 м

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

- Для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;

- Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

- Максимальное количество этажей – 2 эт.

- Максимальная высота зданий – 15м.

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.

Планируемые к размещению объекты четыре здания «Птичник» будут занимать 4240 кв.м., что составляет 11% застройки земельных участках с кадастровыми номерами: 07:04:5100000:118; 07:04:1600017:2; 07:04:1600017:124.

С учетом уже имеющейся застройки общей площадью 7324 кв. м общая площадь застройки земельных участком составит 11564 кв. м, что составит 31% от площади земельных участков. Является допустимым процентом застройки в соответствии с действующим регламентом.

- Планировочное решение

Планируемые к размещению объекты четыре здания «Птичник» имеют размеры 50 на 21 м.

Здания «Птичник» планируется разместить в северо-восточной части земельных участков, дальней части от застроенной территории ст. Солдатская, что не противоречит требованиям правил землепользования и застройки с.п. с. Солдатская, а также сложившейся застройке.

Высота планируемых объектов 7 м, что соответствует требованиям правил землепользования и застройки с.п. ст. Солдатская (предельная высота зданий, строений, сооружений – 15м., для зоны СХ).

Размещение объектов зданий «Птичник» не нарушает инсоляции расположенных на прилегающей территории зданий, т.к. вблизи с размещаемой пристройкой отсутствуют окна соседних зданий.

- Инсоляция

В соответствии с п. 5 СанПиН 2605-82. «Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки»,  размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность непрерывной инсоляции помещений и территорий   для южной зоны (менее 48° с.ш.) не менее 2 часов в день на период с 22 февраля по 22 сентября.

Планируемые к размещению здания «Птичник» не нарушают вышеуказанные нормы инсоляции расположенных на прилегающей территории зданий, т.к. расположенные на прилежащей территории здания не имеют окон, расположенных в сторону проектируемого объекта.

- Соответствие градостроительным нормам

При проектировании новых зданий и реконструкции существующих в зоне сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта руководствуются нормативами СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)

# Размещение зданий «Птичник» не противоречит требованиям вышеуказанных строительных правил при размещении зданий и их частей относительно жилых домов, общественных зданий и границ соседних земельных участков, не противоречит требованиям по безопасности зданий и сооружений, жизни и имущества граждан, а также окружающей среды.

- Санитарно-гигиеническая безопасность

- Планируемые к размещению объекты четыре здания «Птичник» размещаются в Санитарно-защитной зоне для предприятия промплощадки крестьянского фермерского хозяйства, расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская с Реестровым номером 07:04-6.792.

- Действующие ограничения:

- В соответствии с п. 2 Решения об установлении санитарно-защитной зоны для предприятия промплощадки крестьянского фермерского хозяйства, расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская от 18.10.2021 № 8 установлены ограничение использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятия промплощадки крестьянского фермерского хозяйства, расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, ст. Солдатская, согласно котором не допускается использования земельных участков в целях: 2.1 размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 2.2 размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции.

- Противопожарная безопасность

Планируемые к размещению объекты четыре здания «Птичник» имеет класс конструктивной пожарной опасности С1 (наружные стены – пеплоблок фундаментно-стеновые блоки, перекрытие металлические (обработанные противопожарными составами), кровля - металл).

В соответствии с п. 4.12  СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах  защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. В связи с чем допускается расположить проектируемые здания на земельных участках при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники к пятну застройки.

- Экологическая безопасность

# В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002г., размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

- Деятельность проектируемых объектов ограничена условиями действующей санитарно-защитной зоны с реестровым номером 07:04-6.792.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", планируемые к размещению объекты прошли государственную экспертизу в связи с установлением санитарно-защитной зоны.

- Таким образом, экологические требования при строительстве должны учитываться и строго соблюдаться при выполнении строительных и монтажных работ, процесс которых необходимо предусмотреть во время разработки проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР). Главной целью проектов по планированию строительной деятельности является сохранение на градостроительной площадке и на прилегающей территории ландшафта, природы, покрова почвы, кустарников и деревьев. Для того чтобы все основные экологические требования при осуществлении строительно-монтажных работ были учтены, разрабатывается генеральный план, а в некоторых случаях создается ситуационный план строительной площадки.

- Вывод: размещение объектов зданий «Птичник» не несет негативного воздействия на окружающую среду прилежащей местности, за исключением возможного загрязнения при осуществлении строительно-монтажных работ, процедуру которых необходимо предусмотреть в проекте организации строительства (ПОС) и проекте производства работ (ППР). Планируемые объекты «Птичник» соответствует требованиям инсоляции, противопожарным, градостроительным нормам, санитарно-гигиеническим, архитектурным требованиям, требованиям безопасности.

- Приложение:

- План масштаба 1:2000.

- Правоустанавливающие документы

- ИП Ведренников А.Ю.